Tutorial de Configuração WireGuard

VPS + PC Operador + Robô/NUC via Internet 4G/5G

| Elemento | IP VPN | Função |
| --- | --- | --- |
| VPS WireGuard | 10.8.0.1 | Servidor central da VPN |
| PC operador | 10.8.0.2 | Cliente usado para acessar o robô |
| Robô/NUC | 10.8.0.3 | Cliente remoto via rede externa, Wi-Fi ou 4G/5G |

Objetivo principal: acessar o Robô/NUC por SSH através da VPN, sem expor o SSH do robô diretamente na internet.

ssh ubuntu@10.8.0.3

Arquitetura lógica:

PC operador 10.8.0.2  ->  VPS WireGuard 10.8.0.1  ->  Robô/NUC 10.8.0.3

Observação: Este documento não armazena chaves privadas. Sempre mantenha PrivateKey somente na própria máquina onde ela foi gerada.

# Visão geral e premissas

Este tutorial configura uma VPS Linux como ponto central de uma VPN WireGuard. O PC operador e o Robô/NUC entram como peers/clientes da VPN. A VPS possui IP público, enquanto o robô pode estar atrás de NAT, CGNAT, Wi-Fi externo ou internet móvel 4G/5G.

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Porta WireGuard | 51820/udp |
| Rede VPN | 10.8.0.0/24 |
| IP público de exemplo da VPS usada no teste | 72.62.137.2 |
| Endpoint dos clientes | 72.62.137.2:51820 |
| Sistema validado na VPS | Ubuntu 24.04.4 LTS |
| WireGuard tools validado | v1.0.20210914 |

Ponto importante sobre SSH: WireGuard autentica máquinas na VPN. O SSH autentica usuários Linux. Portanto, ssh ubuntu@10.8.0.3 usa o usuário Linux ubuntu do NUC. Se o usuário do NUC for outro, o comando deve usar esse outro usuário.

Sobre PersistentKeepalive: deve ser configurado nos clientes que ficam atrás de NAT/CGNAT, como PC e Robô/NUC. A VPS normalmente não precisa desse parâmetro, pois possui IP público e fica aguardando conexões UDP na porta 51820.

Sobre DNS: não usar DNS = 1.1.1.1 neste cenário. A VPN deve rotear somente a rede 10.8.0.0/24. Isso evita conflito de DNS ou impressão de perda de Wi-Fi/internet.

# PARTE 1 - Configuração da VPS WireGuard

## 1.1 Acessar a VPS por SSH

ssh root@IP_DA_VPS

O que faz: Abre uma sessão administrativa na VPS. Também pode ser usado um usuário administrador com sudo.

whoami

O que faz: Mostra o usuário atual. No teste executado, o retorno foi root, então os comandos foram executados sem sudo.

Observação: Se usar um usuário administrador, acrescente sudo aos comandos administrativos.

## 1.2 Verificar sistema operacional e kernel

cat /etc/os-release

O que faz: Mostra a distribuição Linux e versão instalada.

uname -a

O que faz: Mostra informações do kernel Linux e arquitetura.

PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.4 LTS"

Linux srv1254942 6.8.0-110-generic x86_64 GNU/Linux

## 1.3 Atualizar pacotes

apt update

O que faz: Atualiza a lista de pacotes disponíveis nos repositórios do Ubuntu.

apt upgrade -y

O que faz: Instala atualizações dos pacotes já existentes no sistema.

## 1.4 Instalar WireGuard na VPS

apt install wireguard wireguard-tools -y

O que faz: Instala o WireGuard e as ferramentas wg e wg-quick.

wg --version

O que faz: Confirma que as ferramentas WireGuard foram instaladas.

wireguard-tools v1.0.20210914 - https://git.zx2c4.com/wireguard-tools/

## 1.5 Gerar chaves da VPS

cd /etc/wireguard

O que faz: Entra na pasta padrão de configuração do WireGuard.

umask 077

O que faz: Garante que os arquivos criados tenham permissão restrita.

wg genkey | tee server_private.key | wg pubkey > server_public.key

O que faz: Gera a chave privada e a chave pública da VPS.

ls -l /etc/wireguard

O que faz: Verifica os arquivos criados e suas permissões.

-rw------- 1 root root 45 Jun 14 18:17 server_private.key

-rw------- 1 root root 45 Jun 14 18:17 server_public.key

Observação: A chave privada server_private.key nunca deve ser compartilhada. A chave pública pode ser usada nos clientes.

## 1.6 Criar /etc/wireguard/wg0.conf na VPS

cat /etc/wireguard/server_private.key

O que faz: Mostra a chave privada da VPS para ser usada somente no arquivo local wg0.conf.

nano /etc/wireguard/wg0.conf

O que faz: Cria ou edita o arquivo principal da interface WireGuard wg0.

[Interface]

Address = 10.8.0.1/24

ListenPort = 51820

PrivateKey = CHAVE_PRIVADA_DA_VPS

SaveConfig = false

chmod 600 /etc/wireguard/wg0.conf

O que faz: Protege o arquivo de configuração, pois ele contém a chave privada.

ls -l /etc/wireguard/wg0.conf

O que faz: Confere a permissão do arquivo.

-rw------- 1 root root 130 Jun 14 18:22 /etc/wireguard/wg0.conf

## 1.7 Ativar IP forwarding

nano /etc/sysctl.d/99-wireguard-forward.conf

O que faz: Cria um arquivo de configuração para permitir roteamento IPv4.

net.ipv4.ip_forward=1

sysctl --system

O que faz: Recarrega as configurações do kernel.

sysctl net.ipv4.ip_forward

O que faz: Verifica se o encaminhamento IPv4 foi ativado.

net.ipv4.ip_forward = 1

## 1.8 Configurar firewall UFW

ufw status verbose

O que faz: Mostra o estado atual do firewall, regras liberadas e política padrão.

Status: active

Default: deny (incoming), allow (outgoing), deny (routed)

22/tcp     ALLOW IN

80/tcp     ALLOW IN

443/tcp    ALLOW IN

As portas 80/tcp e 443/tcp foram mantidas para o site Node.js/Express existente. A porta 22/tcp foi mantida para SSH administrativo da VPS.

ufw allow 51820/udp comment 'WireGuard VPN'

O que faz: Libera a porta UDP usada pelo servidor WireGuard.

ufw route allow in on wg0 out on wg0 comment 'Allow WireGuard peer-to-peer routing'

O que faz: Permite que peers da VPN conversem entre si passando pela VPS.

ufw status verbose

O que faz: Confirma as regras aplicadas.

## 1.9 Ativar serviço WireGuard na VPS

systemctl enable wg-quick@wg0

O que faz: Configura o WireGuard para iniciar automaticamente quando a VPS reiniciar.

systemctl start wg-quick@wg0

O que faz: Sobe a interface wg0 usando /etc/wireguard/wg0.conf.

systemctl status wg-quick@wg0 --no-pager

O que faz: Verifica o estado do serviço.

Loaded: loaded (...; enabled; preset: enabled)

Active: active (exited)

ExecStart=/usr/bin/wg-quick up wg0 (code=exited, status=0/SUCCESS)

Observação: active (exited) é normal para wg-quick: o comando configura a interface e finaliza, deixando a interface ativa.

## 1.10 Verificar interface wg0 na VPS

ip addr show wg0

O que faz: Mostra se a interface wg0 existe e se recebeu o IP correto.

inet 10.8.0.1/24 scope global wg0

wg show

O que faz: Mostra a interface WireGuard, chave pública, porta e peers cadastrados.

interface: wg0

public key: I7jkBkhLBUbF2O4NrAIZAlXJiIDsHvtIYQyjNIQedlA=

private key: (hidden)

listening port: 51820

## 1.11 Cadastrar peers na VPS

Depois de gerar as chaves públicas do PC e do Robô/NUC, o arquivo da VPS deve receber um bloco [Peer] para cada cliente.

nano /etc/wireguard/wg0.conf

O que faz: Edita a configuração da VPS para adicionar os peers.

[Interface]

Address = 10.8.0.1/24

ListenPort = 51820

PrivateKey = CHAVE_PRIVADA_DA_VPS

SaveConfig = false

[Peer]

# Nome: PC operador Ubuntu

# IP VPN: 10.8.0.2

PublicKey = fqkDhZ072MQXR9/ExqxqXt84MiY1b7DL5vaEbgexKkU=

AllowedIPs = 10.8.0.2/32

[Peer]

# Nome: Robo/NUC Palmares

# IP VPN: 10.8.0.3

PublicKey = 5Tbr/dx2w3+yETLMb1ySp9tTTm4w4Eq14cF7kqvUpVQ=

AllowedIPs = 10.8.0.3/32

systemctl restart wg-quick@wg0

O que faz: Reinicia a interface para aplicar os peers cadastrados.

wg show

O que faz: Verifica se os peers aparecem na VPS.

Observação: O comando wg show não exibe nomes amigáveis. Comentários no wg0.conf ajudam na manutenção, mas não aparecem no status.

# PARTE 2 - Configuração do PC Operador Ubuntu

## 2.1 Instalar WireGuard no PC

sudo apt update

O que faz: Atualiza a lista de pacotes disponíveis no PC.

sudo apt install wireguard wireguard-tools -y

O que faz: Instala WireGuard e ferramentas no PC.

wg --version

O que faz: Confirma a instalação.

wireguard-tools v1.0.20210914 - https://git.zx2c4.com/wireguard-tools/

## 2.2 Gerar chaves do PC

sudo mkdir -p /etc/wireguard

O que faz: Garante que a pasta de configuração exista.

sudo sh -c 'umask 077 && wg genkey | tee /etc/wireguard/pc_private.key | wg pubkey > /etc/wireguard/pc_public.key'

O que faz: Gera a chave privada e pública do PC.

sudo ls -l /etc/wireguard

O que faz: Confere os arquivos e permissões.

-rw------- 1 root root 45 Jun 15 08:44 pc_private.key

-rw------- 1 root root 45 Jun 15 08:44 pc_public.key

## 2.3 Ver chaves do PC

sudo cat /etc/wireguard/pc_public.key

O que faz: Mostra a chave pública do PC. Esta chave deve ser cadastrada na VPS.

fqkDhZ072MQXR9/ExqxqXt84MiY1b7DL5vaEbgexKkU=

sudo cat /etc/wireguard/pc_private.key

O que faz: Mostra a chave privada do PC. Use somente dentro do arquivo local wg0.conf e não compartilhe.

## 2.4 Descobrir endpoint da VPS

O endpoint é o IP público da VPS mais a porta UDP do WireGuard.

curl -4 ifconfig.me

O que faz: Executado na VPS, retorna o IP público IPv4 visto pela internet.

72.62.137.2

Endpoint = 72.62.137.2:51820

## 2.5 Criar /etc/wireguard/wg0.conf no PC

sudo nano /etc/wireguard/wg0.conf

O que faz: Cria a configuração local do PC.

[Interface]

Address = 10.8.0.2/24

PrivateKey = CHAVE_PRIVADA_DO_PC

[Peer]

# VPS WireGuard

PublicKey = I7jkBkhLBUbF2O4NrAIZAlXJiIDsHvtIYQyjNIQedlA=

Endpoint = 72.62.137.2:51820

AllowedIPs = 10.8.0.0/24

PersistentKeepalive = 25

sudo chmod 600 /etc/wireguard/wg0.conf

O que faz: Protege o arquivo, pois contém a chave privada do PC.

sudo ls -l /etc/wireguard/wg0.conf

O que faz: Confere a permissão do arquivo.

-rw------- 1 root root 266 Jun 15 09:21 /etc/wireguard/wg0.conf

Observação: Não incluir DNS = 1.1.1.1. Para este projeto, somente a rede 10.8.0.0/24 deve passar pela VPN.

## 2.6 Testar VPN manualmente no PC

sudo wg-quick up wg0

O que faz: Sobe a interface wg0 manualmente para teste.

ping -c 4 10.8.0.1

O que faz: Testa a comunicação do PC com a VPS pela VPN.

4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss

ping -c 4 8.8.8.8

O que faz: Confirma que a internet normal do PC continua funcionando por IP.

ping -c 4 google.com

O que faz: Confirma que DNS e internet normal continuam funcionando.

sudo wg show

O que faz: Mostra o status do WireGuard no PC, incluindo handshake com a VPS.

peer: I7jkBkhLBUbF2O4NrAIZAlXJiIDsHvtIYQyjNIQedlA=

endpoint: 72.62.137.2:51820

allowed ips: 10.8.0.0/24

latest handshake: 35 seconds ago

persistent keepalive: every 25 seconds

## 2.7 Parar VPN manualmente no PC

sudo wg-quick down wg0

O que faz: Derruba a interface wg0 criada manualmente e remove as rotas temporárias.

ip addr show wg0

O que faz: Confirma se a interface wg0 foi removida.

## 2.8 Diferença entre wg-quick e systemctl

| Comando | Função | Uso indicado |
| --- | --- | --- |
| sudo wg-quick up wg0 | Sobe a VPN manualmente | Teste manual |
| sudo wg-quick down wg0 | Derruba a VPN manualmente | Encerrar teste manual |
| sudo systemctl start wg-quick@wg0 | Sobe a VPN como serviço | Uso definitivo |
| sudo systemctl stop wg-quick@wg0 | Para o serviço WireGuard | Parar VPN gerenciada pelo sistema |
| sudo systemctl enable wg-quick@wg0 | Ativa no boot | Subir VPN automaticamente ao ligar |
| sudo systemctl disable wg-quick@wg0 | Desativa no boot | Evitar subida automática |

Observação: Não use wg-quick up e systemctl start ao mesmo tempo. Se a interface já existir, pode dar erro. Para trocar de modo, derrube antes com sudo wg-quick down wg0.

## 2.9 Testar comunicação PC -> Robô/NUC

ping -c 4 10.8.0.3

O que faz: Testa o caminho do PC até o Robô/NUC pela VPN, passando pela VPS.

4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss

ssh ubuntu@10.8.0.3

O que faz: Acessa o terminal do Robô/NUC pelo IP interno da VPN.

Observação: A senha solicitada é a senha do usuário ubuntu no NUC, não a senha da VPS nem do WireGuard.

# PARTE 3 - Configuração do Robô/NUC

## 3.1 Instalar WireGuard no Robô/NUC

sudo apt update

O que faz: Atualiza a lista de pacotes disponíveis no Robô/NUC.

sudo apt install wireguard wireguard-tools -y

O que faz: Instala o WireGuard e suas ferramentas no Robô/NUC.

wg --version

O que faz: Confirma a instalação.

ubuntu@palmares:~$ wg --version

wireguard-tools v1.0.20210914 - https://git.zx2c4.com/wireguard-tools/

## 3.2 Gerar chaves do Robô/NUC

sudo mkdir -p /etc/wireguard

O que faz: Garante que a pasta de configuração exista no NUC.

sudo sh -c 'umask 077 && wg genkey | tee /etc/wireguard/nuc_private.key | wg pubkey > /etc/wireguard/nuc_public.key'

O que faz: Gera a chave privada e pública do NUC.

sudo ls -l /etc/wireguard

O que faz: Confere os arquivos e permissões.

-rw------- 1 root root 45 Jun 15 14:58 nuc_private.key

-rw------- 1 root root 45 Jun 15 14:58 nuc_public.key

## 3.3 Ver chaves do Robô/NUC

sudo cat /etc/wireguard/nuc_public.key

O que faz: Mostra a chave pública do Robô/NUC. Esta chave deve ser cadastrada na VPS.

5Tbr/dx2w3+yETLMb1ySp9tTTm4w4Eq14cF7kqvUpVQ=

sudo cat /etc/wireguard/nuc_private.key

O que faz: Mostra a chave privada do NUC. Use somente dentro do arquivo local wg0.conf e não compartilhe.

## 3.4 Criar /etc/wireguard/wg0.conf no Robô/NUC

sudo nano /etc/wireguard/wg0.conf

O que faz: Cria o arquivo de configuração local do NUC.

[Interface]

Address = 10.8.0.3/24

PrivateKey = CHAVE_PRIVADA_DO_NUC

[Peer]

# VPS WireGuard

PublicKey = I7jkBkhLBUbF2O4NrAIZAlXJiIDsHvtIYQyjNIQedlA=

Endpoint = 72.62.137.2:51820

AllowedIPs = 10.8.0.0/24

PersistentKeepalive = 25

sudo chmod 600 /etc/wireguard/wg0.conf

O que faz: Protege o arquivo, pois contém a chave privada do NUC.

sudo ls -l /etc/wireguard/wg0.conf

O que faz: Confere a permissão do arquivo.

-rw------- 1 root root 252 Jun 15 15:07 /etc/wireguard/wg0.conf

Observação: Assim como no PC, não incluir DNS = 1.1.1.1 no NUC.

## 3.5 Subir VPN manualmente no Robô/NUC

sudo wg-quick up wg0

O que faz: Sobe a interface WireGuard wg0 no NUC para teste.

ping -c 4 10.8.0.1

O que faz: Testa a comunicação do NUC com a VPS pela VPN.

4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss

ping -c 4 10.8.0.2

O que faz: Testa a comunicação do NUC com o PC pela VPN.

4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss

## 3.6 Ativar WireGuard automaticamente no Robô/NUC

sudo systemctl enable wg-quick@wg0

O que faz: Configura o WireGuard para iniciar automaticamente quando o NUC ligar.

sudo systemctl start wg-quick@wg0

O que faz: Inicia a VPN do NUC como serviço do sistema.

sudo systemctl status wg-quick@wg0 --no-pager

O que faz: Verifica o status do serviço no NUC.

Loaded: loaded (...; enabled; preset: enabled)

Active: active (exited)

ExecStart=/usr/bin/wg-quick up wg0 (code=exited, status=0/SUCCESS)

ip -4 address add 10.8.0.3/24 dev wg0

Observação: active (exited) é normal. O importante é status=0/SUCCESS e a interface wg0 com IP 10.8.0.3/24.

## 3.7 Testar SSH final para o Robô/NUC

ssh ubuntu@10.8.0.3

O que faz: Acessa o Robô/NUC pelo IP interno da VPN.

Resultado validado: acesso SSH ao Robô/NUC realizado com sucesso.

hostname

O que faz: Confirma o nome da máquina acessada. No teste, o NUC era palmares.

whoami

O que faz: Confirma o usuário Linux usado no SSH.

## 3.8 Enviar arquivos direto do PC para o NUC pela VPN

Com PC e NUC conectados à VPN, arquivos podem ser enviados diretamente do PC para o NUC. A VPS apenas encaminha os pacotes; o arquivo não precisa ficar armazenado na VPS.

scp arquivo.txt ubuntu@10.8.0.3:/home/ubuntu/

O que faz: Envia um arquivo do PC para a pasta /home/ubuntu/ do NUC.

scp -r minha_pasta ubuntu@10.8.0.3:/home/ubuntu/

O que faz: Envia uma pasta inteira do PC para o NUC.

scp ubuntu@10.8.0.3:/home/ubuntu/arquivo.txt .

O que faz: Baixa um arquivo do NUC para a pasta atual do PC.

# Verificações finais e diagnóstico

## Status esperado na VPS

wg show

O que faz: Mostra os peers conectados e seus handshakes.

interface: wg0

listening port: 51820

peer: 5Tbr/dx2w3+yETLMb1ySp9tTTm4w4Eq14cF7kqvUpVQ=

allowed ips: 10.8.0.3/32

latest handshake: ...

peer: fqkDhZ072MQXR9/ExqxqXt84MiY1b7DL5vaEbgexKkU=

allowed ips: 10.8.0.2/32

latest handshake: ...

## Testes principais

| Onde executar | Comando | O que valida |
| --- | --- | --- |
| PC | ping -c 4 10.8.0.1 | PC alcança VPS pela VPN |
| PC | ping -c 4 10.8.0.3 | PC alcança Robô/NUC pela VPN |
| NUC | ping -c 4 10.8.0.1 | NUC alcança VPS pela VPN |
| NUC | ping -c 4 10.8.0.2 | NUC alcança PC pela VPN |
| PC | ssh ubuntu@10.8.0.3 | Acesso final ao Robô/NUC |

## Problema: Wi-Fi parece desconectar ao subir VPN

Causas comuns:

- AllowedIPs configurado como 0.0.0.0/0, fazendo toda a internet passar pela VPN sem NAT adequado.

- Uso de DNS = 1.1.1.1 causando conflito com NetworkManager ou systemd-resolved.

- Conflito de rede local se o Wi-Fi também usar a faixa 10.8.0.0/24.

ip route

O que faz: Mostra as rotas atuais do sistema.

sudo wg-quick down wg0

O que faz: Desliga a VPN manual para recuperar a rede caso necessário.

sudo systemctl restart NetworkManager

O que faz: Reinicia o gerenciador de rede do Ubuntu, se a rede local não voltar.

## Regras de segurança aplicadas

- SSH do robô/NUC não fica exposto diretamente na internet.

- Acesso ao robô ocorre pelo IP interno WireGuard 10.8.0.3.

- Chaves privadas permanecem somente nas próprias máquinas.

- Firewall da VPS mantém SSH administrativo, HTTP/HTTPS do site e libera apenas 51820/udp para WireGuard.

- PC e NUC usam PersistentKeepalive = 25 para atravessar NAT/CGNAT.

- A VPN não força toda a internet pelo túnel; apenas 10.8.0.0/24 passa pela VPN.

# Resumo final da implantação

| Máquina | IP VPN | Status | Função |
| --- | --- | --- | --- |
| VPS | 10.8.0.1 | wg-quick@wg0 enabled/active | Servidor central WireGuard |
| PC Operador | 10.8.0.2 | wg0 testado manualmente | Acessa a VPS e o NUC pela VPN |
| Robô/NUC Palmares | 10.8.0.3 | wg-quick@wg0 enabled/active | Mantém VPN ativa e aceita SSH via 10.8.0.3 |

Comando final de acesso ao robô/NUC:

ssh ubuntu@10.8.0.3