Documento Técnico
Acesso Remoto para Robôs via Internet Móvel

WireGuard, VPS, SSH, segurança, inicialização automática, monitoramento, consumo de dados e custos

Objetivo do documento: Definir uma solução de acesso remoto para robôs operando em fábrica sem Wi-Fi, utilizando internet móvel 4G/5G, VPS, WireGuard e SSH. O documento consolida a arquitetura, requisitos de segurança, inicialização automática, monitoramento, consumo de dados, custos e testes de validação necessários para implantação.

# Resumo executivo

A solução proposta utiliza um modem 4G/5G no robô para acesso à internet móvel. Como redes móveis normalmente operam com NAT/CGNAT, o robô não deve depender de IP público nem expor portas diretamente para a internet. O NUC do robô inicia a conexão WireGuard para uma VPS, criando uma rede privada. O computador do desenvolvedor também entra nessa VPN e acessa o NUC do robô por SSH usando o IP interno da VPN.

| Necessidade | Solução adotada | Observação |
| --- | --- | --- |
| Internet no robô sem Wi-Fi | Módulo/modem 4G/5G + chip SIM | O robô leva sua própria conexão móvel. |
| Acesso remoto ao terminal | WireGuard + SSH | O desenvolvedor acessa o NUC pelo IP privado da VPN. |
| Evitar exposição pública | Robô inicia conexão de saída para VPS | Não precisa abrir porta no chip nem depender de IP público. |
| Manutenção ROS 2 | Comandos executados dentro do NUC via SSH | O PC externo não publica diretamente em tópicos ROS 2. |
| Monitoramento com baixo consumo | latest handshake + wg show | Ping fica apenas manual/sob demanda. |
| Consumo parado estimado | PersistentKeepalive = 25 | Planejamento seguro: cerca de 5 MB/dia por robô. |

# Sumário da estrutura

1. Cenário do projeto e arquitetura geral

2. Papel de cada componente da solução

3. Acesso remoto via WireGuard e SSH

4. SSH reverso como alternativa complementar

5. Segurança da conexão remota

6. Inicialização automática e recuperação após falhas

7. Monitoramento da conexão

8. Consumo de dados móveis

9. Estimativa de custos

10. Testes de validação antes da implantação

11. Checklist de implementação

12. Conclusão técnica

# 1. Cenário do projeto e arquitetura geral

O robô operará em uma fábrica sem rede Wi-Fi disponível. A comunicação externa será feita por chip de dados 4G/5G instalado no próprio robô, utilizando modem, HAT, adaptador M.2, roteador embarcado ou gateway industrial. O computador principal do robô será o NUC, responsável por executar o sistema operacional Linux, ROS 2 e os serviços de acesso remoto.

Robô / NUC
   -> Módulo 4G/5G + chip SIM
   -> Internet móvel da operadora
   -> VPS com WireGuard
   -> Computador do desenvolvedor
   -> SSH / manutenção / monitoramento / comandos ROS 2 locais

Decisão de arquitetura: O WireGuard será usado como caminho privado para acessar o NUC por SSH. O objetivo não é expor diretamente o ROS 2 na rede externa, mas permitir que o desenvolvedor entre no terminal do robô e execute os comandos localmente dentro do NUC.

# 2. Papel de cada componente da solução

| Componente | Função na solução | Observações |
| --- | --- | --- |
| NUC do robô | Computador principal do robô | Executa Linux, ROS 2, drivers, serviços de rede e SSH. |
| Módulo/modem 4G/5G | Fornece internet móvel ao NUC | Pode ser módulo M.2 Quectel/SIMCom, HAT, modem USB ou gateway. |
| Chip SIM | Acesso à rede da operadora | Preferencialmente plano de dados com franquia adequada ao uso. |
| VPS | Ponto central da VPN | Tem IP público fixo ou estável e recebe conexões WireGuard. |
| WireGuard | Rede privada criptografada | Cria IPs internos para VPS, PC e robôs. |
| SSH | Acesso ao terminal do NUC | Permite manutenção, arquivos, logs e comandos ROS 2 locais. |
| Computador do desenvolvedor | Acesso remoto autorizado | Entra na VPN e acessa o robô pelo IP interno. |

# 3. Acesso remoto via WireGuard e SSH

A forma principal de acesso remoto será a VPN WireGuard. Cada máquina recebe um IP privado e o desenvolvedor acessa o NUC do robô diretamente por SSH usando esse IP interno.

Exemplo de endereçamento:
VPS:       10.8.0.1
PC técnico:10.8.0.2
Robô 1:    10.8.0.3
Robô 2:    10.8.0.4
Robô 3:    10.8.0.5

Acesso ao Robô 1:
ssh ubuntu@10.8.0.3

## 3.1 O que será feito após acessar o robô

Navegar por arquivos e diretórios do NUC.

Editar arquivos de configuração, scripts e pacotes.

Executar ros2 launch, ros2 topic list, ros2 node list e comandos de diagnóstico.

Verificar logs, serviços systemd, estado do WireGuard e modem.

Atualizar código ou reiniciar serviços quando necessário.

Comandos típicos dentro do NUC:
cd ~/ros2_ws
colcon build
source install/setup.bash
ros2 launch meu_robo bringup.launch.py
ros2 topic list
ros2 node list
ros2 topic echo /scan
systemctl status ssh
sudo wg show

## 3.2 ROS 2 não será exposto diretamente

Nesta arquitetura, o computador do desenvolvedor não precisa participar diretamente da rede DDS do ROS 2. O PC externo apenas abre uma sessão SSH. Os comandos ROS 2 são executados localmente no NUC, reduzindo riscos de publicação externa indevida em tópicos críticos como /cmd_vel.

# 4. SSH reverso como alternativa complementar

O SSH reverso também pode ser usado em testes ou como alternativa simples. Ele cria um encaminhamento de porta na VPS para o SSH do robô. Porém, para vários robôs e organização por IP interno, o WireGuard é mais adequado.

Exemplo de SSH reverso no robô:
ssh -N -R 2222:localhost:22 robo@IP_DA_VPS

Resultado:
VPS:2222 -> Robô:22

| Critério | SSH reverso | WireGuard |
| --- | --- | --- |
| Modelo | Encaminha portas específicas | Cria uma rede privada entre as máquinas |
| Acesso ao terminal | Sim | Sim |
| Vários robôs | Pode exigir muitas portas | Cada robô recebe um IP interno |
| Serviços adicionais | Precisa mapear porta por porta | Acesso mais natural por IP interno |
| Uso principal no projeto | Alternativa/teste | Solução principal |

# 5. Segurança da conexão remota

A conexão remota deve ser projetada para não expor o robô diretamente à internet. O robô deve iniciar uma conexão de saída para a VPS via WireGuard, e o acesso do desenvolvedor deve ocorrer somente pelo IP privado da VPN.

| Risco evitado | Medida aplicada |
| --- | --- |
| Porta 22 do robô exposta na internet | SSH acessível apenas pela VPN. |
| Dependência de IP público da operadora | Robô inicia conexão de saída para a VPS. |
| Ataques diretos ao NUC pela rede móvel | Sem abertura de porta no chip; firewall restringe acessos. |
| Uso indevido do ROS 2 por máquina externa | Comandos ROS 2 executados localmente via SSH no NUC. |
| Acesso não autorizado à VPN | WireGuard com chaves públicas/privadas por máquina. |

## 5.1 Distribuição de chaves WireGuard

Cada máquina possui um par de chaves: uma chave privada e uma chave pública. A chave privada permanece somente na própria máquina. A chave pública pode ser cadastrada nos outros peers que precisam aceitar conexão daquela máquina.

VPS:
  PrivateKey_VPS
  PublicKey_VPS

PC do desenvolvedor:
  PrivateKey_PC
  PublicKey_PC

Robô / NUC:
  PrivateKey_ROBO
  PublicKey_ROBO

| Máquina | Usa localmente | Cadastra como peer |
| --- | --- | --- |
| VPS | Chave privada da VPS | Chave pública do PC e chave pública do robô |
| PC do desenvolvedor | Chave privada do PC | Chave pública da VPS |
| Robô / NUC | Chave privada do robô | Chave pública da VPS |

## 5.2 Exemplo simplificado de configuração

VPS - /etc/wireguard/wg0.conf
[Interface]
Address = 10.8.0.1/24
ListenPort = 51820
PrivateKey = CHAVE_PRIVADA_DA_VPS

[Peer]
# PC do desenvolvedor
PublicKey = CHAVE_PUBLICA_DO_PC
AllowedIPs = 10.8.0.2/32

[Peer]
# Robô / NUC
PublicKey = CHAVE_PUBLICA_DO_ROBO
AllowedIPs = 10.8.0.3/32

PC do desenvolvedor
[Interface]
Address = 10.8.0.2/24
PrivateKey = CHAVE_PRIVADA_DO_PC

[Peer]
PublicKey = CHAVE_PUBLICA_DA_VPS
Endpoint = IP_PUBLICO_DA_VPS:51820
AllowedIPs = 10.8.0.0/24
PersistentKeepalive = 25

Robô / NUC
[Interface]
Address = 10.8.0.3/24
PrivateKey = CHAVE_PRIVADA_DO_ROBO

[Peer]
PublicKey = CHAVE_PUBLICA_DA_VPS
Endpoint = IP_PUBLICO_DA_VPS:51820
AllowedIPs = 10.8.0.0/24
PersistentKeepalive = 25

## 5.3 Firewall e restrição de acesso

| Local | Regra recomendada | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| VPS | Permitir UDP 51820 para WireGuard | Receber conexões VPN. |
| VPS | Permitir TCP 22 apenas para administração controlada | Administrar a VPS com segurança. |
| VPS | Bloquear portas não utilizadas | Reduzir superfície de ataque. |
| NUC do robô | Permitir SSH apenas pela rede VPN 10.8.0.0/24 | Evitar acesso SSH por interfaces externas. |
| NUC do robô | Bloquear SSH vindo diretamente da rede móvel | Impedir exposição acidental do terminal. |

Boas práticas de SSH: Usar autenticação por chave pública, desativar login direto como root e evitar acesso por senha quando a implantação estiver estabilizada.

## 5.4 Controle por robô e logs de auditoria

Em uma rede com vários robôs, cada equipamento deve ter IP interno fixo e regras próprias. O PC técnico pode ter acesso a todos os robôs, enquanto outros usuários podem ter permissões limitadas.

Exemplo:
Robô 1: 10.8.0.3
Robô 2: 10.8.0.4
Robô 3: 10.8.0.5

PC técnico: pode acessar todos os robôs.
PC de operador: acesso restrito a serviços específicos.
Robôs: não precisam acessar diretamente outros robôs.

| Verificação | Comandos úteis |
| --- | --- |
| Acessos recentes | last |
| Logs do WireGuard | journalctl -u wg-quick@wg0 |
| Status da VPN | sudo wg show |
| Logs do SSH no robô | journalctl -u ssh |

# 6. Inicialização automática e recuperação após falhas

Para uso real no robô, a conexão remota deve voltar sozinha após queda de energia, reinicialização do NUC ou perda temporária da internet móvel. A sequência esperada é: o NUC liga, o modem conecta na operadora, o WireGuard sobe automaticamente e o robô volta a responder pelo IP privado da VPN.

Fluxo esperado após energização:
NUC inicia Linux
   -> modem 4G/5G é detectado
   -> NetworkManager/ModemManager estabelece internet móvel
   -> WireGuard wg0 é iniciado pelo systemd
   -> robô fica acessível via ssh ubuntu@10.8.0.3

## 6.1 WireGuard como serviço systemd

sudo systemctl enable wg-quick@wg0
sudo systemctl start wg-quick@wg0
sudo systemctl status wg-quick@wg0

Com essa configuração, a interface wg0 será iniciada automaticamente sempre que o NUC for ligado ou reiniciado.

## 6.2 Reconexão após queda de internet

Em redes móveis, podem ocorrer perda temporária de sinal, troca entre 5G e 4G, queda de pacote ou renovação de conexão pela operadora. O WireGuard utiliza UDP e consegue voltar a trafegar quando a internet retorna. O parâmetro PersistentKeepalive ajuda a manter o caminho ativo através de NAT/CGNAT.

[Peer]
PublicKey = CHAVE_PUBLICA_DA_VPS
Endpoint = IP_PUBLICO_DA_VPS:51820
AllowedIPs = 10.8.0.0/24
PersistentKeepalive = 25

## 6.3 Configuração automática do modem

O modem 4G/5G deve ser configurado para conectar automaticamente à operadora durante o boot. Em Linux, isso normalmente envolve NetworkManager, ModemManager e comandos como nmcli e mmcli.

| Ferramenta | Uso |
| --- | --- |
| NetworkManager | Gerenciar conexões de rede e prioridade de interfaces. |
| ModemManager | Detectar modem, SIM, operadora, tecnologia e sinal. |
| nmcli | Configurar e diagnosticar conexões de rede. |
| mmcli | Consultar estado do modem, operadora, sinal e registro. |

## 6.4 Prioridade de rede

Caso o NUC possua Ethernet, Wi-Fi e modem 4G/5G, é importante definir prioridade de conexão para evitar que o sistema tente usar uma interface sem internet.

1. Ethernet local, se existir e tiver internet.

2. Modem 4G/5G como interface principal de acesso remoto.

3. Wi-Fi apenas se for usado para manutenção local ou testes.

## 6.5 Teste após reboot e logs

sudo reboot

# Depois, no PC conectado à VPN:
ssh ubuntu@10.8.0.3

# Diagnóstico no NUC:
sudo wg show
sudo systemctl status wg-quick@wg0
journalctl -u wg-quick@wg0
nmcli device
nmcli connection show
mmcli -L
mmcli -m 0
sudo systemctl status ssh
journalctl -u ssh

# 7. Monitoramento da conexão

O monitoramento deve priorizar baixo consumo de dados móveis. Por isso, não se recomenda manter ping periódico constante da VPS para o robô. O indicador principal de disponibilidade da VPN será o próprio status do WireGuard, especialmente o campo latest handshake, atualizado pelos pacotes do PersistentKeepalive.

## 7.1 Monitoramento principal pelo WireGuard

sudo wg show

O comando mostra peers, endpoint atual, dados recebidos/enviados, IPs permitidos e o último handshake. O latest handshake indica quando ocorreu a última comunicação válida entre o robô e a VPS.

| Situação do latest handshake | Interpretação |
| --- | --- |
| Menor que 1 minuto | VPN ativa e saudável. |
| Entre 1 e 3 minutos | Conexão provavelmente ativa; observar estabilidade. |
| Entre 3 e 10 minutos | Possível instabilidade ou perda temporária de sinal. |
| Maior que 10 minutos | Robô possivelmente offline ou sem comunicação. |
| Sem handshake | VPN ainda não foi estabelecida ou falhou. |

PersistentKeepalive e latest handshake: O PersistentKeepalive envia um pequeno pacote WireGuard criptografado a cada 25 segundos. Quando a VPS recebe uma comunicação válida, o WireGuard atualiza internamente o campo latest handshake. Consultar wg show não gera tráfego adicional relevante; é apenas uma leitura do estado local da interface.

## 7.2 Ping apenas sob demanda

O ping será usado somente de forma manual, quando houver necessidade de diagnóstico. Isso evita tráfego desnecessário em planos móveis com franquia limitada.

ping -c 4 10.8.0.3

Como o objetivo da VPN é acesso SSH, o teste mais importante é confirmar o login no NUC:

ssh ubuntu@10.8.0.3

# Teste rápido sem sessão interativa:
ssh -o ConnectTimeout=5 ubuntu@10.8.0.3 "echo robo online"

## 7.3 Monitoramento do modem e da rede móvel

Além da VPN, a camada de conexão móvel deve ser diagnosticável. O modem deve informar operadora conectada, tecnologia atual, intensidade de sinal, estado do SIM e IP recebido.

mmcli -L
mmcli -m 0
mmcli -m 0 --signal-get
nmcli device
nmcli connection show
ip a
ip route

| Item monitorado | Método | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| Status do modem | mmcli -m 0 | Verificar se o modem está registrado e ativo. |
| Sinal do modem | mmcli -m 0 --signal-get | Avaliar qualidade da instalação das antenas. |
| Operadora conectada | mmcli -m 0 | Confirmar rede em uso e diagnosticar falhas de cobertura. |
| Tecnologia atual | mmcli -m 0 | Ver se está em 5G NR, 4G LTE, 3G ou sem registro. |
| IP da operadora | ip a / ip route | Verificar a conectividade da interface móvel. |
| Consumo de dados | wg show / vnstat | Acompanhar uso da franquia do chip. |

## 7.4 Qualidade do sinal e tecnologia atual

| Métrica | Função |
| --- | --- |
| RSSI | Indica intensidade geral do sinal recebido. |
| RSRP | Indica potência do sinal de referência da rede. |
| RSRQ | Indica qualidade do sinal recebido. |
| SINR/SNR | Indica relação sinal/ruído. |

| Tecnologia | Interpretação |
| --- | --- |
| 5G NR | Melhor cenário, com maior capacidade de rede e menor latência potencial. |
| 4G LTE | Aceitável para WireGuard, SSH, launch, logs leves e manutenção remota. |
| 3G | Não ideal; pode permitir telemetria básica em último caso. |
| Sem registro | Robô sem conexão móvel disponível. |

## 7.5 Consumo medido pelo WireGuard e vnStat

O WireGuard mostra o volume de dados recebido e enviado por peer. Esse contador inclui os pacotes pequenos de keepalive e todo tráfego real pela VPN, como SSH, logs, transferência de arquivos e downloads.

sudo wg show

# Exemplo de saída:
transfer: 125.4 MiB received, 88.1 MiB sent

Para acompanhamento diário e mensal da franquia, recomenda-se usar vnStat na interface do modem e/ou na interface wg0.

sudo apt install vnstat
vnstat
vnstat -d
vnstat -m
vnstat -i wwan0
vnstat -i wg0

## 7.6 Estratégia final de monitoramento

| Item | Método | Frequência |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidade da VPN | sudo wg show / latest handshake | Principal indicador |
| Manutenção da conexão | PersistentKeepalive = 25 | Automático |
| Ping para o robô | ping -c 4 10.8.0.3 | Apenas manual/sob demanda |
| Acesso real ao NUC | ssh ubuntu@10.8.0.3 | Manual/sob demanda |
| Status do modem | mmcli -m 0 | Diagnóstico |
| Sinal do modem | mmcli -m 0 --signal-get | Diagnóstico/instalação |
| Tecnologia 4G/5G | mmcli -m 0 | Diagnóstico |
| Consumo de dados | wg show / vnstat | Acompanhamento periódico |

# 8. Consumo de dados móveis

O consumo de dados não vem principalmente do WireGuard parado ou do SSH sem tráfego. O consumo real vem do que passa pela conexão: logs, arquivos, pacotes baixados, vídeo, mapas, rosbag, câmera, lidar e pointcloud.

## 8.1 WireGuard conectado 24 horas

| Situação | Estimativa |
| --- | --- |
| WireGuard parado 24h | 1 MB a 10 MB/dia |
| Planejamento seguro | 5 MB/dia |
| Estimativa mensal segura | 150 MB/mês |
| Faixa mensal possível | 30 MB a 300 MB/mês |

## 8.2 Consumo por tipo de uso

| Uso | Consumo estimado |
| --- | --- |
| SSH leve, poucos comandos | 0,5 MB a 2 MB por sessão |
| ros2 launch com logs moderados | 1 MB a 5 MB por sessão |
| colcon build local sem baixar dependências | 2 MB a 20 MB em logs |
| apt install, git clone, rosdep install | Pode consumir bastante; depende dos downloads |
| Vídeo, câmera, rosbag, pointcloud | Alto consumo; pode chegar a dezenas de GB/mês |

## 8.3 Cenários diários

| Cenário | Descrição | Estimativa |
| --- | --- | --- |
| Sem acesso no dia | Apenas WireGuard parado | 1 MB a 10 MB/dia; usar 5 MB/dia como referência |
| 1 acesso para launch | WireGuard + 1 sessão SSH/launch | 6 MB a 10 MB/dia |
| 3 acessos para launch/logs | WireGuard + 3 sessões leves | 8 MB a 20 MB/dia |
| 5 acessos para launch/logs | WireGuard + 5 sessões leves | 15 MB a 35 MB/dia |
| Builds frequentes | WireGuard + logs de compilação | 2 GB a 5 GB/mês por robô em uso moderado |

## 8.4 Classificação do consumo

| Nível | Exemplos |
| --- | --- |
| Baixo | WireGuard parado, SSH terminal, ros2 topic list, ros2 node list, launch com poucos logs, nano/vim, systemctl status |
| Médio/Alto | colcon build com muito log, scp de arquivos, git pull grande, apt update/install, rosdep install |
| Alto | Vídeo ao vivo, camera/image_raw, rosbag, mapas grandes, pointcloud, lidar 3D, logs muito verbosos |

Vídeo: Para streaming, evitar image_raw em internet móvel. H.264/H.265 é melhor. MJPEG é simples, mas pode consumir mais dados.

# 9. Estimativa de custos

Os valores abaixo são referências para planejamento inicial e devem ser confirmados antes da compra, pois planos, VPS e hardware variam com o tempo.

## 9.1 Internet móvel/chip

| Franquia | Preço mensal | Comentário |
| --- | --- | --- |
| 10 GB | R$ 49,90/mês | Suficiente para começar sem vídeo. |
| 40 GB | R$ 69,90/mês | Mais folga para logs e testes. |
| 100 GB | R$ 99,90/mês | Útil se houver mais tráfego, arquivos ou muitos testes. |

## 9.2 Hardware 4G/5G

| Hardware | Custo inicial estimado | Comentário |
| --- | --- | --- |
| HAT/modem 4G | R$ 400 a R$ 800 | Bom para testar WireGuard, SSH e manutenção remota. |
| HAT/módulo 5G embarcado | R$ 1.500 a R$ 3.500 | Mais próximo da solução final embarcada. |
| Gateway/roteador industrial 5G | R$ 4.000 a R$ 7.000+ | Mais robusto para ambiente industrial, porém mais caro. |

## 9.3 VPS

| Tipo | Perfil | Estimativa |
| --- | --- | --- |
| VPS simples | 1 GB RAM, 1 vCPU, SSD | R$ 30 a R$ 60/mês |
| VPS melhor | Mais RAM/CPU e margem para vários robôs | R$ 50 a R$ 150/mês |

## 9.4 Cenários de custo por robô

| Cenário | Composição | Custo inicial | Custo mensal |
| --- | --- | --- | --- |
| Teste barato e funcional | HAT/modem 4G + chip 10 GB + VPS existente | R$ 400 a R$ 800 | R$ 49,90/mês por robô |
| 5G embarcado | HAT 5G + módulo Quectel/SIMCom + chip 10/40 GB | R$ 1.500 a R$ 3.500 | R$ 49,90 a R$ 69,90/mês por robô |
| Industrial/profissional | Gateway industrial 5G + chip 40/100 GB | R$ 4.000 a R$ 7.000+ | R$ 69,90 a R$ 99,90/mês por robô |

# 10. Testes de validação antes da implantação

Antes de considerar a solução pronta para uso em fábrica, recomenda-se validar boot, modem, VPN, SSH, consumo e cobertura.

| Teste | Objetivo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Teste de boot | Ver se o modem conecta sozinho | Interface 4G/5G ativa |
| Teste WireGuard | Ver se a VPN sobe automaticamente | IP VPN acessível |
| Teste SSH | Acessar o NUC remotamente | Login por IP da VPN |
| Teste de queda de sinal | Simular desconexão temporária | Reconexão automática |
| Teste de consumo | Medir dados por dia/semana | Dentro do plano contratado |
| Teste de ROS 2 | Rodar launch remoto via SSH | Sistema inicia corretamente |
| Teste de cobertura | Mover o robô pela fábrica | Conexão estável nos pontos críticos |

## 10.1 Procedimento mínimo de validação

1. Ligar o robô e confirmar que o NUC iniciou sem intervenção manual.

2. Confirmar que o modem registrou na operadora e recebeu conectividade.

3. Confirmar que o WireGuard subiu automaticamente com systemd.

4. No PC do desenvolvedor, acessar o robô por SSH usando o IP interno da VPN.

5. Rodar um launch ROS 2 de teste dentro do NUC.

6. Verificar latest handshake e consumo em sudo wg show.

7. Medir consumo real com vnStat por pelo menos uma semana de uso típico.

8. Validar estabilidade do sinal em diferentes áreas da fábrica.

# 11. Checklist de implementação

Definir IPs internos da VPN para VPS, PC técnico e cada robô.

Instalar WireGuard na VPS, no PC do desenvolvedor e no NUC do robô.

Gerar chaves públicas e privadas para cada máquina.

Cadastrar no servidor apenas as chaves públicas dos peers autorizados.

Configurar PersistentKeepalive = 25 nos peers móveis.

Configurar firewall da VPS permitindo apenas portas necessárias.

Configurar firewall do NUC para aceitar SSH apenas pela VPN.

Configurar SSH por chave pública e desativar login direto como root.

Configurar modem 4G/5G com NetworkManager/ModemManager para conectar automaticamente.

Habilitar wg-quick@wg0 no systemd para inicialização automática.

Validar acesso ssh ubuntu@10.8.0.3 após reboot.

Configurar vnStat para acompanhamento de consumo.

Documentar IPs internos, usuários, procedimentos de recuperação e comandos de diagnóstico.

Evitar streaming bruto, rosbag, pointcloud e logs excessivos pela internet móvel sem necessidade.

# 12. Conclusão técnica

A combinação de internet móvel 4G/5G, VPS, WireGuard e SSH é uma solução adequada para acesso remoto a robôs em fábrica sem Wi-Fi. O WireGuard fornece uma rede privada criptografada, contornando limitações de NAT/CGNAT das operadoras e evitando exposição direta do NUC à internet. O SSH, por sua vez, permite ao desenvolvedor acessar o terminal do robô e executar localmente os comandos necessários de manutenção, diagnóstico e ROS 2.

Para reduzir riscos, o ROS 2 não será exposto diretamente ao computador externo. A VPN será usada como caminho seguro até o NUC, e os comandos ROS 2 serão executados dentro do próprio robô. A segurança deve ser reforçada com chaves WireGuard por máquina, firewall na VPS e no NUC, SSH com chave pública e restrição de acesso pela interface VPN.

O consumo de dados do WireGuard parado é baixo, especialmente usando PersistentKeepalive = 25 e evitando ping periódico automático. O monitoramento principal será feito pelo latest handshake e pelo contador de transferência do WireGuard, complementado por testes manuais de ping/SSH e ferramentas como mmcli, nmcli e vnStat. Após validação de cobertura, consumo e reconexão automática, a solução pode ser aplicada a múltiplos robôs com IPs internos fixos e controle individualizado de acesso.