Acesso Remoto para Robôs via Internet Móvel

SSH Reverso, WireGuard, Consumo de Dados e Custos

Documento técnico organizado a partir das anotações do projeto

Objetivo do documento Organizar a estratégia de acesso remoto para robôs em fábrica sem Wi-Fi, usando chip 4G/5G, VPS e VPN/túnel para manutenção, comandos ROS 2 e acesso a arquivos.

# Resumo Executivo

O robô ficará em uma fábrica sem Wi-Fi e usará internet móvel por chip 4G/5G. Como operadoras normalmente usam NAT/CGNAT, o acesso remoto não deve depender de IP público no robô. A solução recomendada é fazer o robô iniciar uma conexão de saída para uma VPS, permitindo que o desenvolvedor acesse o robô de forma segura.

| Necessidade | Solução | Observação |
| --- | --- | --- |
| Acesso simples por terminal | SSH reverso | Bom para manutenção, arquivos, comandos e launch |
| Acesso mais completo entre máquinas | WireGuard VPN | Melhor para vários robôs, dashboards, APIs e organização por IP interno |
| ROS 2 remoto completo | WireGuard com configuração adicional | Mais adequado que SSH reverso, mas DDS/descoberta pode exigir ajustes |
| Consumo parado | Baixo | WireGuard 24h com keepalive: estimativa segura de cerca de 5 MB/dia |
| Plano inicial sugerido | 10 GB/mês por robô | Confortável para SSH, launch, logs leves e manutenção sem vídeo |

# 1. Cenário do Projeto

O robô precisa operar em uma fábrica sem rede Wi-Fi disponível. A comunicação externa será feita por um chip de dados 4G/5G instalado no próprio robô, seja por modem, HAT, roteador embarcado ou gateway industrial.

Robô com chip 4G/5G
        ↓
Internet móvel da operadora
        ↓
VPS pública
        ↓
Computador do desenvolvedor

O objetivo é permitir que o desenvolvedor consiga acessar o robô a qualquer momento para manutenção, execução de comandos, atualização de código, inicialização de pacotes ROS 2 e análise de logs.

# 2. Acesso por Túnel SSH Reverso

O túnel SSH reverso cria um caminho entre a VPS e o robô. Como o robô está atrás da rede móvel da operadora, ele inicia uma conexão de saída para a VPS. Depois disso, a VPS passa a encaminhar uma porta para o serviço SSH do robô.

Robô/NUC/Raspberry  --->  VPS  <---  Seu PC
     abre túnel            ponte      acessa pela VPS

## 2.1 Exemplo de túnel SSH reverso

ssh -N -R 2222:localhost:22 robo@IP_DA_VPS

Esse comando faz a VPS abrir a porta 2222 e encaminhar essa porta para a porta 22 do robô. Na prática:

VPS:2222  --->  Robô:22

## 2.2 Acesso ao robô pela VPS

Depois que o túnel estiver ativo, o desenvolvedor pode entrar na VPS e acessar o robô pela porta encaminhada:

ssh usuario_do_robo@localhost -p 2222

Ao entrar no robô por SSH, é possível executar comandos normais do Linux e do ROS 2, por exemplo:

ls
cd
cat arquivo.txt
nano arquivo.py
git pull
systemctl status
ros2 topic list
ros2 node list
ros2 launch pacote arquivo.launch.py
ros2 topic echo /scan

Ponto importante O túnel SSH reverso não é igual estar conectado na mesma rede do robô. Ele encaminha serviços específicos. No exemplo acima, apenas o SSH do robô foi exposto pela porta 2222 da VPS.

## 2.3 Encaminhando outros serviços

Se o robô tiver outros serviços, como uma interface web na porta 8080, será necessário criar outro encaminhamento.

ssh -N   -R 2222:localhost:22   -R 8080:localhost:8080   robo@IP_DA_VPS

Com isso, a VPS teria os seguintes encaminhamentos:

VPS:2222  --->  SSH do robô
VPS:8080  --->  Interface web do robô

# 3. Limitação do SSH Reverso para ROS 2

O SSH reverso funciona muito bem para terminal, arquivos, manutenção, logs e comandos executados dentro do robô. Porém, para o computador do desenvolvedor enxergar todos os tópicos ROS 2 como se estivesse na mesma rede, o SSH reverso simples não é a melhor escolha.

O ROS 2 usa DDS e mecanismos de descoberta de rede. Em muitos cenários, isso funciona melhor quando as máquinas estão dentro de uma rede privada ou VPN.

| Solução | Uso principal | Comentário |
| --- | --- | --- |
| SSH reverso | Entrar no terminal do robô, rodar comandos, editar arquivos, iniciar launch | Simples e ótimo para manutenção |
| VPN via VPS | Criar uma rede privada entre robô, VPS e computador | Mais adequado para acesso organizado e múltiplos robôs |

# 4. WireGuard para VPN

O WireGuard é uma VPN leve e moderna. Ele cria uma rede privada virtual entre o robô, a VPS e o computador do desenvolvedor. Cada máquina recebe um IP interno da VPN.

Robô/NUC/Raspberry  <-->  VPS  <-->  Computador do desenvolvedor

## 4.1 Exemplo de endereçamento interno

VPS:          10.8.0.1
Seu PC:       10.8.0.2
Robô 1:       10.8.0.3
Robô 2:       10.8.0.4
Robô 3:       10.8.0.5

Com isso, o desenvolvedor poderia acessar o Robô 1 diretamente pelo IP interno da VPN:

ssh ubuntu@10.8.0.3

## 4.2 Vantagens do WireGuard

Não precisa saber o IP da operadora.

Funciona mesmo com NAT/CGNAT da rede móvel.

Organiza vários robôs por IP interno.

Facilita acesso a SSH, dashboards, APIs e serviços internos.

É mais flexível que encaminhar várias portas por SSH reverso.

# 5. Comparação: SSH Reverso x WireGuard

| Critério | SSH Reverso | WireGuard |
| --- | --- | --- |
| Modelo | Encaminha portas específicas | Cria uma rede privada |
| Acesso ao terminal | Sim | Sim |
| Acesso a arquivos | Sim, via SSH/SCP | Sim, via SSH/SCP pelo IP interno |
| Vários serviços | Precisa encaminhar porta por porta | Acesso mais natural por IP interno |
| Vários robôs | Pode ficar desorganizado com muitas portas | Mais organizado com IPs internos |
| ROS 2 | Bom para rodar comandos dentro do robô | Melhor base para comunicação remota, mas pode exigir ajustes DDS |
| Complexidade inicial | Menor | Média |

# 6. Consumo de Dados Móveis

O consumo de dados não vem principalmente do WireGuard ou do SSH parado. O consumo real vem do que trafega por dentro da conexão: logs, arquivos, pacotes baixados, vídeo, mapas, rosbag, câmera, lidar e pointcloud.

## 6.1 WireGuard conectado 24h

Considerando uma configuração comum de keepalive:

[Peer]
PublicKey = CHAVE_PUBLICA_DA_VPS
Endpoint = IP_DA_VPS:51820
AllowedIPs = 10.8.0.0/24
PersistentKeepalive = 25

O parâmetro PersistentKeepalive = 25 manda um pacote pequeno a cada 25 segundos para manter a conexão viva, especialmente quando o robô está atrás de NAT/CGNAT da operadora.

| Situação | Estimativa |
| --- | --- |
| WireGuard parado 24h | 1 MB a 10 MB/dia |
| Planejamento seguro | 5 MB/dia |
| Estimativa mensal segura | 150 MB/mês |
| Faixa mensal possível | 30 MB a 300 MB/mês |

## 6.2 Consumo por tipo de uso

| Uso | Consumo estimado |
| --- | --- |
| SSH leve, poucos comandos | 0,5 MB a 2 MB por sessão |
| ros2 launch com logs moderados | 1 MB a 5 MB por sessão |
| colcon build local, sem baixar dependências | 2 MB a 20 MB em logs |
| apt install, git clone, rosdep install | Pode consumir bastante, depende do download |
| Vídeo, câmera, rosbag, pointcloud | Alto consumo, pode chegar a dezenas de GB/mês |

## 6.3 Cenários diários

| Cenário | Descrição | Estimativa |
| --- | --- | --- |
| Sem acesso no dia | Apenas WireGuard parado | 1 MB a 10 MB/dia; usar 5 MB/dia como referência |
| 1 acesso para launch | WireGuard + 1 sessão SSH/launch | 6 MB a 10 MB/dia |
| 3 acessos para launch/logs | WireGuard + 3 sessões leves | 8 MB a 20 MB/dia |
| 5 acessos para launch/logs | WireGuard + 5 sessões leves | 15 MB a 35 MB/dia |
| Builds frequentes | WireGuard + logs de compilação | 2 GB a 5 GB/mês por robô em uso moderado |

## 6.4 Classificação do consumo

| Nível | Exemplos |
| --- | --- |
| Baixo | WireGuard parado, SSH terminal, ros2 topic list, ros2 node list, launch com poucos logs, nano/vim, systemctl status |
| Médio/Alto | colcon build com muito log, scp de arquivos, git pull grande, apt update/install, rosdep install |
| Alto | Vídeo ao vivo, camera/image_raw, rosbag, mapas grandes, pointcloud, lidar 3D, logs muito verbosos |

Observação sobre vídeo Para streaming, evite image_raw em internet móvel. H.264/H.265 é melhor. MJPEG é simples, mas pode consumir mais dados.

# 7. Estimativa de Custos

Os valores abaixo foram organizados como referência para planejamento inicial. Preços de planos, VPS e hardware mudam com o tempo e devem ser confirmados antes da compra.

## 7.1 Internet móvel/chip

| Franquia | Preço mensal | Comentário |
| --- | --- | --- |
| 10 GB | R$ 49,90/mês | Suficiente para começar sem vídeo |
| 40 GB | R$ 69,90/mês | Mais folga para logs e testes |
| 100 GB | R$ 99,90/mês | Útil se houver mais tráfego, arquivos ou muitos testes |

Fonte indicada nas anotações: https://vivo.com.br/para-empresas/produtos-e-servicos/servicos-essenciais/movel/chip-de-dados

## 7.2 Hardware 4G/5G

| Hardware | Custo inicial estimado | Comentário |
| --- | --- | --- |
| HAT/modem 4G para Raspberry | R$ 400 a R$ 800 | Bom para testar WireGuard, SSH e manutenção remota |
| HAT/módulo 5G embarcado | R$ 1.500 a R$ 3.500 | Mais próximo de uma solução embarcada com 5G |
| Roteador industrial 5G | R$ 4.000 a R$ 7.000+ | Mais robusto para ambiente industrial, porém caro |

## 7.3 VPS

Uma VPS Linux simples já é suficiente para WireGuard e acesso remoto de alguns robôs, desde que o uso seja leve/moderado.

| Tipo | Perfil | Estimativa |
| --- | --- | --- |
| VPS simples | 1 GB RAM, 1 vCPU, SSD | R$ 30 a R$ 60/mês |
| VPS melhor | Mais RAM/CPU e margem para vários robôs | R$ 50 a R$ 150/mês |

Fonte indicada nas anotações: https://king.host/servidor-vps

# 8. Cenários de Custo por Robô

| Cenário | Composição | Custo inicial | Custo mensal |
| --- | --- | --- | --- |
| Teste barato e funcional | HAT/modem 4G + chip 10 GB + VPS existente | R$ 400 a R$ 800 | R$ 49,90/mês por robô |
| 5G embarcado | HAT 5G + módulo Quectel/SIMCom + chip 10/40 GB | R$ 1.500 a R$ 3.500 | R$ 49,90 a R$ 69,90/mês por robô |
| Industrial/profissional | Gateway/roteador industrial 5G + chip 40/100 GB | R$ 4.000 a R$ 7.000+ | R$ 69,90 a R$ 99,90/mês por robô |

# 9. Recomendação Técnica

Para iniciar o projeto, a opção mais equilibrada é testar primeiro com 4G, WireGuard e VPS. Para SSH, manutenção, launch e logs leves, o 4G já tende a ser suficiente. O 5G deve ser considerado quando houver necessidade real de maior velocidade, menor latência, vídeo, transferência maior de dados ou produto mais avançado.

| Fase | Solução | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | 4G + WireGuard + VPS + plano de 10 GB | Validar acesso remoto e consumo real |
| Fase 2 | 5G embarcado com módulo/HAT | Aumentar desempenho e aproximar da solução final |
| Fase 3 | Gateway industrial 5G | Solução robusta para produto/ambiente industrial |

# 10. Checklist de Implementação

Criar usuário dedicado na VPS para o robô, preferencialmente sem sudo quando for apenas para túnel/VPN.

Instalar e configurar WireGuard na VPS.

Criar chaves WireGuard para VPS, computador do desenvolvedor e robô.

Definir IPs internos da VPN para cada máquina.

Instalar WireGuard no robô/NUC/Raspberry.

Testar ping entre robô e VPS pelo IP interno.

Testar SSH pelo IP interno da VPN.

Medir consumo real de dados durante 1 semana.

Evitar vídeo bruto e tópicos ROS pesados pela internet móvel.

Documentar portas, usuários, IPs internos, chaves e procedimentos de recuperação.

# 11. Conclusão

Para acesso remoto em robôs usando chip 4G/5G, a combinação VPS + WireGuard é a solução mais organizada e escalável. O SSH reverso é excelente para testes e manutenção simples, mas a VPN facilita o gerenciamento de vários robôs e o acesso por IP interno. O consumo de dados do WireGuard parado é baixo; o que precisa ser controlado é o tráfego gerado por logs, downloads, arquivos, vídeo e tópicos ROS pesados.

Para o início do projeto, recomenda-se um plano de 10 GB por robô, hardware 4G para validação e VPS central. Após medir o uso real, a solução pode evoluir para 5G embarcado ou gateway industrial.