RELATÓRIO TÉCNICO PARA APROVAÇÃO DE COMPRA

Módulo 5G Sub-6 para NUC em Robô Autônomo
Quectel RM520N-GL / RM521F-GL

Aplicação: conectividade móvel 4G/5G para acesso remoto, WireGuard, SSH, manutenção, monitoramento e suporte a ROS 2

Data: junho/2026

Elaborado para: avaliação técnica e justificativa de aquisição de hardware de conectividade móvel para robô em ambiente industrial sem Wi-Fi disponível.

Resumo executivo Recomenda-se a aquisição de um kit baseado no Quectel RM520N-GL ou, como alternativa, RM521F-GL, desde que o fornecedor confirme o modelo exato, homologação aplicável, antenas, placa adaptadora M.2 com slot SIM e compatibilidade Linux/NUC. O módulo atende ao cenário do robô porque oferece 5G real Sub-6, fallback 4G LTE amplo, interfaces USB 3.0/3.1 e PCIe, suporte a 2 SIMs, 4 antenas, MIMO, GNSS e protocolos de rede adequados para WireGuard/SSH. Para o uso previsto, a capacidade do módulo sobra: mesmo operando em LTE, as taxas máximas são muito superiores ao necessário para túnel VPN, terminal remoto, logs e comandos ROS 2.

Sumário

1. Objetivo do relatório

2. Contexto de uso no robô

3. Modelos avaliados

4. Especificações principais

5. Bandas 5G e compatibilidade com o Brasil

6. Bandas LTE e importância do fallback 4G

7. Velocidades máximas e análise de sobra para o uso

8. Protocolos de rede e relevância para WireGuard/SSH

9. Interfaces para integração com NUC

10. SIM cards, antenas, MIMO e GNSS

11. Certificações e pontos regulatórios

12. Requisitos práticos de compra

13. Riscos técnicos e mitigação

14. Conclusão e recomendação

# 1. Objetivo do relatório

Este documento organiza a justificativa técnica para aquisição de um módulo 5G Sub-6, preferencialmente Quectel RM520N-GL ou RM521F-GL, para fornecer internet móvel a um robô autônomo equipado com um NUC. O objetivo é viabilizar acesso remoto via VPS, WireGuard e SSH em ambientes onde o robô não terá Wi-Fi da fábrica disponível.

A análise considera as especificações técnicas observadas nas imagens fornecidas do anúncio/datasheet e fontes públicas do fabricante e da Anatel. Antes da compra, recomenda-se confirmar formalmente com o fornecedor o modelo exato, versão, placa adaptadora, antenas e homologação aplicável ao produto final.

# 2. Contexto de uso no robô

O robô ficará em ambiente industrial, sem depender da infraestrutura Wi-Fi da fábrica. A conectividade será feita por chip de operadora móvel instalado no módulo 5G/4G, conectado ao NUC do robô. O NUC usará essa conexão para abrir uma VPN WireGuard com uma VPS, permitindo que um computador de desenvolvimento acesse o robô a qualquer momento.

Robô/NUC + módulo 5G + chip SIM  ->  Internet móvel 4G/5G  ->  VPS WireGuard  <-  PC do desenvolvedor

Com a VPN estabelecida, cada máquina recebe um IP privado. Exemplo:

VPS:     10.8.0.1
PC dev:  10.8.0.2
Robô 1:  10.8.0.3
Robô 2:  10.8.0.4

O acesso ao robô ocorre de forma direta pelo IP interno da VPN:

ssh ubuntu@10.8.0.3

# 3. Modelos avaliados

| Modelo | Tipo | Uso recomendado | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| RM520N-GL | 5G NR Sub-6 em formato M.2 | Recomendação principal | Produto com página oficial da Quectel para a série RM520N; especificações indicam foco em IoT/eMBB, 5G SA/NSA e formato M.2. |
| RM521F-GL | 5G NR Sub-6 em formato M.2 | Alternativa técnica | Também atende tecnicamente, mas deve ter disponibilidade, firmware e suporte confirmados com o fornecedor antes da compra. |

Fontes: imagens de especificação fornecidas; página oficial Quectel RM520N series; página pública de mercado EverythingRF para RM521F-GL; fórum Quectel para verificação de ciclo de vida do RM521F-GL.

Recomendação de compra Priorizar RM520N-GL quando os preços forem próximos. O RM521F-GL pode ser usado como alternativa, mas deve ser aprovado somente se o fornecedor confirmar que o módulo é novo, possui firmware estável, suporte e compatibilidade com a placa adaptadora escolhida.

# 4. Especificações principais

| Item | RM520N-GL | RM521F-GL | Impacto no projeto |
| --- | --- | --- | --- |
| Região/operadora | Global | Global | Boa cobertura de bandas para diferentes operadoras e possibilidade de uso em várias regiões. |
| Formato físico | M.2, 30.0 x 52.0 x 2.3 mm | M.2, 30.0 x 52.0 x 2.3 mm | Adequado para integração embarcada com NUC via adaptador M.2/USB ou M.2/PCIe. |
| Tensão de alimentação | 3.135 a 4.4 V, típico 3.7 V | 3.135 a 4.4 V, típico 3.7 V | A placa adaptadora deve fornecer alimentação regulada e suportar picos de corrente do modem. |
| Temperatura operacional | -30 °C a +75 °C | -30 °C a +75 °C | Adequado para aplicações industriais, desde que haja ventilação/dissipação no gabinete do robô. |
| Temperatura estendida | -40 °C a +85 °C | -40 °C a +85 °C | Margem extra para ambientes severos, mas o projeto térmico continua necessário. |
| Controle | Comandos AT 3GPP TS 27.007 e comandos Quectel | Comandos AT 3GPP TS 27.007 e comandos Quectel | Permite diagnóstico, configuração de APN, estado de rede, SIM, bandas e modo de operação. |

Dados técnicos extraídos das imagens de especificação fornecidas pelo solicitante e validados em parte pela página oficial Quectel RM520N series.

# 5. Bandas 5G e compatibilidade com o Brasil

O módulo listado nas imagens suporta 5G NR Sub-6 em modos NSA e SA. Isso é importante porque as redes 5G podem operar em modo NSA, usando núcleo 4G como apoio, ou em modo SA, com núcleo 5G completo. Para aplicações industriais, o suporte a ambos reduz risco de incompatibilidade com a operadora escolhida.

| Categoria | Bandas 5G suportadas nas imagens | Importância |
| --- | --- | --- |
| 5G NR NSA/SA | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79 | Cobertura global ampla; permite operar em várias redes e facilita fallback entre operadoras. |
| Bandas críticas para o Brasil | n78 e n28 | n78 está associada à faixa 3,5 GHz, principal faixa do 5G brasileiro; n28 é relevante para 700 MHz, com melhor alcance/penetração quando disponível. |
| Bandas adicionais úteis | n40/n41/n77/n79 | Podem ser relevantes em redes privadas, roaming, projetos futuros ou variações de operadora/equipamentos. |

A Anatel informa que a faixa de 3,5 GHz para 5G standalone está liberada nos 5.570 municípios brasileiros; a estratégia brasileira de 5G também tratou das faixas de 700 MHz, 2,3 GHz e 3,5 GHz como relevantes para 5G.

Para o robô, a presença de n78 é o principal argumento técnico para uso no Brasil, pois a faixa de 3,5 GHz é a base de grande parte da implantação do 5G nacional. A presença de n28 aumenta a flexibilidade em cenários de cobertura, já que frequências mais baixas tendem a penetrar melhor em ambientes internos e cobrir áreas maiores, embora a disponibilidade real dependa da operadora e da região.

# 6. Bandas LTE e importância do fallback 4G

Mesmo escolhendo um módulo 5G, o fallback para LTE é essencial. Em uma fábrica, pode haver pontos sem cobertura 5G estável, troca de célula, interferência, sombra de sinal ou limitação da operadora. Nesses casos, o módulo pode continuar online em 4G, mantendo WireGuard/SSH e telemetria.

| Tecnologia | Bandas suportadas | Por que é bom para o robô |
| --- | --- | --- |
| LTE-FDD | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 | Inclui bandas importantes usadas em redes LTE, como B3, B7, B28, B1 e B5. Isso aumenta a chance de conexão estável com Vivo, Claro, TIM ou outra operadora local. |
| LTE-TDD | B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 | Amplia compatibilidade com redes TDD e possíveis cenários de redes privadas/industriais. |
| LAA | B46 | Agregação com espectro não licenciado em alguns mercados; não é requisito para o projeto, mas mostra capacidade avançada do modem. |
| UMTS/WCDMA | B1/B2/B4/B5/B8/B19 | Fallback legado. Menos relevante para projeto novo, mas útil como compatibilidade adicional em regiões específicas. |

Bandas extraídas das imagens fornecidas. Para o Brasil, fontes públicas de telecomunicações citam uso de LTE em 700/1800/2600 MHz e destacam 700 MHz como faixa de melhor cobertura.

Ponto técnico importante O robô não precisa obrigatoriamente estar em 5G para manter acesso remoto. Para SSH, WireGuard e comandos ROS 2, uma conexão 4G estável costuma ser suficiente. Portanto, o suporte LTE amplo é um critério tão importante quanto o 5G.

# 7. Velocidades máximas e análise de sobra para o uso

| Tecnologia | RM520N-GL - máximo teórico | RM521F-GL - máximo teórico | Análise para o projeto |
| --- | --- | --- | --- |
| 5G SA Sub-6 | DL 2.4 Gbps / UL 900 Mbps | DL 4.0 Gbps / UL 900 Mbps | Muito acima do necessário para VPN/SSH. Útil para expansão futura, vídeo comprimido, telemetria pesada e transferência de mapas/logs. |
| 5G NSA Sub-6 | DL 3.4 Gbps / UL 550 Mbps | DL 4.0 Gbps / UL 550 Mbps | Também sobra para manutenção remota. NSA aumenta compatibilidade com redes 5G apoiadas em infraestrutura 4G. |
| LTE | DL 1.6 Gbps / UL 200 Mbps | DL 2.0 Gbps / UL 200 Mbps | Mesmo em LTE, há capacidade teórica muito superior ao necessário para SSH, WireGuard, logs e comandos de terminal. |
| WCDMA | DL 42 Mbps / UL 5.76 Mbps | DL 42 Mbps / UL 5.76 Mbps | Fallback legado; suficiente para terminal leve, mas não ideal para dados pesados. |

Velocidades extraídas das imagens fornecidas e conferidas parcialmente com a página oficial Quectel RM520N series, que informa 2.4 Gbps DL / 900 Mbps UL em SA e 3.4 Gbps DL / 550 Mbps UL em NSA para a série RM520N.

As velocidades acima são máximos teóricos de laboratório/rede. A velocidade real dependerá de sinal, operadora, plano de dados, antenas, congestionamento, posição do robô dentro da fábrica, ruído eletromagnético e backhaul da estação rádio-base. Mesmo assim, para o uso proposto, há margem ampla: WireGuard parado consome poucos MB por dia, SSH consome pouco, e comandos como ros2 topic list, ros2 node list e ros2 launch exigem muito menos banda do que o modem pode entregar.

# 8. Protocolos de rede e relevância para WireGuard/SSH

| Protocolo informado | Uso no projeto | Relevância |
| --- | --- | --- |
| TCP | SSH, HTTPS, Git, apt, APIs, dashboards web | Essencial. SSH e grande parte das ferramentas de manutenção usam TCP. |
| UDP | WireGuard, alguns fluxos de telemetria/streaming | Essencial. WireGuard funciona sobre UDP, então o modem e a rede precisam transportar UDP corretamente. |
| HTTP/HTTPS | Painéis web, APIs REST, downloads, atualizações | Útil para dashboard local, backend, API de robô e manutenção. |
| FTP | Transferência de arquivos legada | Não é prioridade; para segurança, preferir SCP/SFTP/rsync sobre SSH. |
| PING/ICMP | Teste de conectividade e latência | Muito útil para diagnóstico de rede, perda de pacotes e monitoramento. |
| SMS | Diagnóstico ou canal auxiliar | Pode ser usado como canal de contingência para comandos simples/alertas, mas não é necessário no fluxo principal. |

Para o projeto, os protocolos críticos são TCP e UDP. O TCP atende SSH, atualizações, Git, APIs e dashboards. O UDP atende WireGuard, que será a camada de VPN entre robô, VPS e computador de desenvolvimento.

# 9. Interfaces para integração com NUC

| Interface | Quantidade informada | Uso com NUC | Observação prática |
| --- | --- | --- | --- |
| USB 3.0 / USB 3.1 | x1 | Recomendado para o primeiro protótipo | Mais simples de testar no Linux. Permite usar adaptador M.2 para USB 3.0/3.1 com slot SIM. |
| USB 2.0 | x1 | Compatibilidade básica | Pode funcionar, mas limita desempenho e deve ser evitado para 5G pleno. |
| PCIe 3.0 | x1 | Opção mais integrada | Boa opção se o NUC tiver slot M.2 compatível ou adaptador adequado. Pode exigir mais cuidado com drivers. |
| (U)SIM | x2 | Permite dois chips, se a placa tiver dois slots | Útil para redundância de operadora ou separação de plano principal/backup. |
| Antenas Sub-6/GNSS | x4 | Obrigatório para melhor desempenho | Usar antenas corretas e bem posicionadas; evitar gabinete metálico sem passagem de RF. |

Recomendação para NUC Comprar um kit que já inclua placa adaptadora M.2 Key B para USB 3.0/3.1 ou PCIe, slot Nano SIM, conectores de antena, dissipador e cabo adequado. Para reduzir risco no primeiro teste, USB 3.0/3.1 é o caminho mais simples: o NUC reconhece o modem via Linux e a configuração pode ser feita com ModemManager/NetworkManager e APN da operadora.

# 10. SIM cards, antenas, MIMO e GNSS

## 10.1 Dois SIM cards

O módulo informa suporte a 2 interfaces (U)SIM. Isso permite, dependendo da placa adaptadora, trabalhar com dois chips físicos ou pelo menos ter projeto compatível com dual SIM.

| Exemplo | SIM 1 | SIM 2 | Benefício |
| --- | --- | --- | --- |
| Redundância de operadora | Vivo | Claro/TIM | Se uma operadora tiver sinal ruim na fábrica, o sistema pode migrar para outra. |
| Plano principal + backup | Plano 5G maior | Plano menor/emergência | Reduz risco de indisponibilidade por franquia ou falha de operadora. |
| Teste de campo | Operadora A | Operadora B | Permite comparar latência, sinal, estabilidade e consumo de dados no mesmo robô. |

Atenção O módulo suportar 2 SIMs não garante que o kit vendido tenha dois slots físicos. Confirmar no anúncio/fornecedor se a placa adaptadora tem 1 ou 2 slots Nano SIM e se há suporte por firmware para troca de SIM.

## 10.2 Antenas

O módulo informa 4 conexões de antena Sub-6/GNSS. Para 5G, isso é essencial porque a tecnologia usa múltiplas antenas para melhorar capacidade, recepção, estabilidade e desempenho. Em robô industrial, a instalação das antenas é crítica.

| Requisito | Justificativa |
| --- | --- |
| Usar as 4 antenas recomendadas | Permite explorar MIMO e reduzir quedas/baixa performance. |
| Evitar antenas dentro de caixa metálica fechada | Metal bloqueia ou degrada sinal RF. Usar antena externa ou janela plástica/radome. |
| Afastar de motor, inversor, fonte chaveada e drivers | Reduz interferência eletromagnética e ruído conduzido/radiado. |
| Fixação mecânica robusta | Robôs sofrem vibração; cabos coaxiais soltos podem causar perda intermitente de sinal. |
| Prever dissipação térmica | Módulos 5G podem aquecer em transmissão; usar dissipador e ventilação conforme necessidade. |

## 10.3 MIMO

A especificação informa MIMO Sub-6 com DL 4x4 e UL 2x2. Isso significa múltiplos fluxos de antena no download e upload, melhorando a eficiência espectral e a robustez da conexão. Para robôs em fábrica, MIMO é importante porque ambientes industriais possuem reflexão de sinal, obstáculos metálicos e movimentação constante.

| MIMO | Significado | Benefício prático |
| --- | --- | --- |
| DL 4x4 | Até quatro caminhos/fluxos para recepção | Maior estabilidade e capacidade de download; útil para atualizações, mapas, logs e dashboards. |
| UL 2x2 | Até dois caminhos/fluxos para transmissão | Melhora upload de logs, telemetria, dados de diagnóstico e eventual vídeo comprimido. |

Fonte adicional: material público da Quectel sobre módulos 5G/LTE-Advanced descreve MIMO como tecnologia para melhorar throughput e desempenho de rede.

## 10.4 GNSS

O módulo informa suporte a GPS, GLONASS, BDS, Galileo e QZSS. Em robô indoor, GNSS normalmente não será usado para navegação dentro da fábrica, pois o sinal de satélite é fraco ou inexistente em ambiente interno. Mesmo assim, o recurso é útil para aplicações externas, rastreamento em pátio, registro de local de operação, sincronização auxiliar e diagnóstico logístico.

| Sistema GNSS | Comentário |
| --- | --- |
| GPS | Sistema global dos EUA, amplamente usado. |
| GLONASS | Sistema russo, aumenta diversidade de satélites. |
| BDS/BeiDou | Sistema chinês, útil para cobertura adicional. |
| Galileo | Sistema europeu, aumenta precisão/disponibilidade. |
| QZSS | Sistema regional japonês, útil em mercados específicos. |

# 11. Certificações e pontos regulatórios

| Categoria | Informação vista nas especificações | Relevância para compra |
| --- | --- | --- |
| Regulatório | GCF, PTCRB, CE, Anatel, CCC, RCM, IC, FCC, JATE, TELEC, KC, NCC, Telefonica | Indica que o módulo possui certificações de mercado/regulatórias relevantes. Para o Brasil, Anatel é o item mais importante a confirmar. |
| Operadoras | NAL, T-Mobile, Telstra, AT&T, Deutsche Telekom, Verizon, NTT DOCOMO, SoftBank, KDDI | Mostra validações com operadoras internacionais, útil para confiabilidade, mas não substitui teste com operadora brasileira no local de uso. |
| Ambiental | RoHS | Indica conformidade com restrição de substâncias perigosas. |

Atenção regulatória Confirmar se a homologação Anatel se aplica ao módulo exato que será comprado e se o conjunto final vendido no AliExpress/fornecedor inclui módulo original. Em uma compra corporativa, solicite certificado, número de homologação quando aplicável e nota fiscal/importação conforme política da empresa.

# 12. Requisitos práticos de compra

| Item a exigir do fornecedor | Motivo |
| --- | --- |
| Modelo exato: RM520N-GL ou RM521F-GL | Evita receber RM500Q, RM500U, versão regional CN/EU/AE ou modem diferente. |
| Placa adaptadora compatível com NUC | O NUC precisa conectar por USB 3.0/3.1 ou PCIe. |
| Slot Nano SIM físico | Necessário para chip de operadora. Confirmar se há 1 ou 2 slots SIM. |
| 4 antenas 5G Sub-6 inclusas | Necessário para MIMO e estabilidade. |
| Dissipador ou solução térmica | Módulos 5G podem aquecer; dissipação evita queda de desempenho ou travamentos. |
| Suporte Linux | Necessário para NUC rodando Ubuntu/ROS 2. Confirmar suporte a ModemManager, NetworkManager, MBIM/QMI/ECM/RNDIS conforme modo do kit. |
| Documentação de comandos AT | Útil para diagnóstico de sinal, operadora, SIM, APN e modo de rede. |
| Compatibilidade com bandas n78/n28 e LTE B3/B7/B28 | Essencial para melhor chance de compatibilidade no Brasil. |
| Confirmação de originalidade | Evita clones, módulos usados, versões bloqueadas ou firmware modificado. |

# 13. Riscos técnicos e mitigação

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Receber módulo diferente do anunciado | Incompatibilidade com bandas ou desempenho inferior | Solicitar foto real, etiqueta do módulo, modelo exato e confirmação escrita antes da compra. |
| Kit sem antenas adequadas | Sinal ruim, queda de VPN e baixa velocidade | Comprar kit completo com 4 antenas 5G e cabos corretos. |
| Gabinete metálico do robô bloqueando RF | Conexão instável dentro da fábrica | Usar antenas externas ou posicionadas em área plástica/radome. |
| Fonte/alimentação inadequada | Reset do modem em picos de transmissão | Usar placa adaptadora com regulador robusto e alimentação estável. |
| Aquecimento do módulo | Throttling, queda de sinal ou travamento | Usar dissipador, ventilação e monitorar temperatura. |
| Operadora com cobertura ruim no local | VPN instável ou sem conexão | Testar Vivo/Claro/TIM no local; considerar dual SIM. |
| CGNAT da operadora | Impede acesso direto por IP público | Usar WireGuard iniciado pelo robô para a VPS, que contorna a necessidade de IP público. |
| ROS 2/DDS em VPN sem ajuste | Descoberta de tópicos pode não funcionar como esperado | Usar VPN para acesso e, se necessário, configurar ROS_DOMAIN_ID, middleware, discovery server ou ferramentas web/rosbridge. |

# 14. Conclusão e recomendação

A escolha de um módulo Quectel RM520N-GL ou RM521F-GL é tecnicamente adequada para o robô com NUC, especialmente quando comparada a hotspots portáteis 4G/“5G Wi-Fi”. O módulo analisado oferece 5G real Sub-6, suporte a modos SA/NSA, bandas importantes para o Brasil como n78 e n28, fallback LTE amplo, interfaces USB/PCIe compatíveis com NUC, suporte a 2 SIMs, 4 antenas, MIMO e recursos de diagnóstico por comandos AT.

Para o uso previsto - WireGuard, SSH, manutenção remota, comandos ROS 2, logs e atualização de aplicação - a capacidade de rede do módulo sobra. Mesmo operando em LTE, as velocidades máximas teóricas ficam muito acima da necessidade de túnel remoto e terminal. O principal ganho não é apenas velocidade, mas estabilidade, flexibilidade de operadora, antenas externas, fallback 4G e integração embarcada.

Recomendação final: aprovar a compra de um kit baseado em RM520N-GL, com placa adaptadora M.2 para USB 3.0/3.1 ou PCIe compatível com NUC, slot SIM, 4 antenas 5G Sub-6, dissipador e documentação Linux. O RM521F-GL pode ser aprovado como alternativa apenas se o fornecedor confirmar disponibilidade, firmware, suporte e compatibilidade do kit.

Decisão recomendada Aprovar compra de kit 5G M.2 com RM520N-GL para o NUC do robô. Justificativa: compatibilidade 5G/4G ampla, suporte a bandas brasileiras relevantes, sobra de desempenho para VPN/SSH/ROS 2, integração embarcada e maior robustez que hotspots portáteis.

# 15. Referências

Quectel - 5G RM520N series: https://www.quectel.com/product/5g-rm520n-series/

Quectel - anúncio da segunda geração de módulos 5G NR Release 16: https://www.quectel.com/news-and-pr/quectel-announces-2nd-gen-of-5g-nr-modules-compliant-with-3gpp-r16-standard/

Anatel - faixa de 3,5 GHz para 5G standalone liberada nos 5.570 municípios brasileiros: https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/noticias/5g-esta-disponivel-para-todos-os-5-570-municipios-brasileiros

MCTI - Estratégia Brasileira de Redes de Quinta Geração (5G): https://antigo.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/sessaoPublica/arquivos/estrategia5g/Documento-base-da-Estrategia-Brasileira-de-5G.pdf

EverythingRF - RM521F-GL overview: https://www.everythingrf.com/products/cellular-modules/quectel/811-439-rm521f-gl

Quectel Forums - observações públicas sobre RM521F-GL e ciclo de vida/suporte: https://forums.quectel.com/t/is-rm521f-gl-abandoned-no-firmware-updates-to-be-seen/34037

Avnet/Quectel - 5G & LTE-Advanced Module Product Overview: https://www.avnet.com/wcm/connect/aeb49403-e602-48dc-8a9e-3ec60768ad1d/quectel-5g-lte-advanced-module-product-overview.pdf

Imagens de especificação técnica enviadas na conversa pelo solicitante, contendo tabelas de bandas, interfaces, taxas máximas, certificações, MIMO e recursos do módulo.